FOR IMMEDIATE RELEASE

# FSP tiết lộ PSU kép dòng Twins mới cho người dùng phổ thông

## Bộ nguồn thiết kế module với tính năng tháo lắp ngay khi chạy cho phép vận hàng liên tục 24/7: Hoàn hảo cho các máy chủ gia đình

Ngày 23 tháng 11, 2016 – Đài Bắc, Đài Loan – FSP, chuyên gia sản xuất bộ nguồn hiệu suất cap, hân hạnh giới thiệu thêm phiên bản 500W mới của dòng nguồn kép Twins, với bản 700W sẽ sớm ra mắt. Có thể lắp vừa các thùng máy ATX,bộ nguồn máy tính (PSU) này cung cấp người dùng phổ thông giải pháp tin cậy cho máy chủ thư gia đình, web , hoăc email mà không cần phải nâng cấp lên những thùng máy chuyên dụng đắt đỏ.

### Module dự phòng cho vận hành 24/7

Dòng Twins cho phép lắp 2 module nguồn độc lập, mỗi nguồn đều có đầu cắm nguồn riêng. Ở điều kiện bình thường, 2 module chia tải nguồn để đạt hiệu quả và ổn định tối đa. Nếu một module không may bị hỏng thì thiết bị có tính năng tháo lắp nóng, một module bị hỏng sẽ được thay thế khi hệ thống vẫn đang chạy để không tạo ra thời gian ngừng.

### Tương thích với các thùng máy ATX

Người dùng có thể gắn bộ Twins cùng thùng máy ATX tiêu chuẩn mà không cần phải dùng đến một khung đỡ đặc biệt nào. Cả hai kết nối ATX 12V và EPS 12V được cung cấp nâp cao tính tương thích với các loại bo mạch chủ một tối đa. Cáp dẹt giúp tiết kiệm không gian và giúp đi dây dễ dàng hơn, hòan hảo cho các thùng máy hẹp.

### Tiêu chuẩn 80 Plus Gold và độ tin cậy chỉ có ở máy chủ

Cả hai PSU dòng Twins đều được chứng nhận 80 Plus Gold, đạt hiệu suất đến 90%. Khi vận hành liên tục, điều đó giúp giảm chi phí vận hành đáng kể. Mỗi module nguồn đều được trang bị một quạt trục bi kép riêng, tụ điện chất lượng cao, cùng các chế độ bảo vệ quá dòng, bảo vệ chập điện, bảo vệ quá áp, và bảo vệ quạt khi hỏng. Độ bền được Độ tin cậy còn được đảm bảo với thời gian trung bình giữa hai lần hỏng (MTBF) là 100,000 giờ đồng hồ và 5 năm bảo hành.

### Hệ thống LED cảnh báo và phần mềm kiểm soát kĩ thuật số

Hệ thống cảnh báo LED thông báo cho người vận hành hệ thống về các vấn đề trong hệ thống và đơn giản hóa việc bắt lỗi. Nếu một module nguồn bị hỏng, sẽ có tín hiệu cảnh báo âm thanh và đèn LED sẽ sáng lên hiển thị nguồn nào cần được thay thế. Người dùng có thể kết nối nguồn Twin thông qua cổng USB đến phần mềm Guardian của FSP : một bộ phần mềm quản lý toàn bộ bằng điều khiển kỹ thuật số. Kiểm soát đầu vào, đầu ra, hiệu năng, và các thông số khác theo thời gian thực, hoặc xem lại toàn bộ các dữ liệu cũ trong vòng 7 ngày.

### Các sản phẩm và video

https://www.youtube.com/watch?v=i5MiEuizehQ 
http://www.fsplifestyle.com/PROP167001465/?utm_source=news 
http://www.fsplifestyle.com/product/en-twins/?utm_source=news

### Thông tin về Hà Nội Computer , vui lòng vui truy câp :

Website: www.hanoicomputer.vn/

### Thông tin về Công ty Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn, vui lòng vui truy câp :

Website: www.microstar.vn/

### Để biết thêm thông tin sản phẩm, vui lòng truy cập:

Website chính thức của tập đoàn FSP : www.fsp-group.com 
Website các sản phẩm nhãn hiệu FSP Group : www.FSPLifestyle.com 
FSP Blog: blog.fsp-group.com 
Facebook: www.facebook.com/FSP.global
LinkedIn: www.linkedin.com/company/1842554

### Thông tin về FSP

Được thành lập vào năm 1993 và là một trong sáu nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm nguồn trên thế giới, FSP Group (Mã TEJ cho các công ty Đài Loan: 3015) đáp ứng đa dạng nhu cầu về các bộ nguồn điện với đội ngũ R&D hùng hậu 400 người, năng lực sản xuất ổn định và dây chuyền sản xuất toàn diện. Với hơn 435 mẫu sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn 80 PLUS, số một thế giới về chứng nhận 80 PLUS, cho phép người dùng tận hưởng các công nghệ thân thiện với môi trường bằng cách cung cấp các sản phẩm bộ nguồn với công nghệ bảo vệ môi trường và các sản phẩm với chất lượng tốt nhất. FSP Group's: www.fsp-group.com