# GlacialPower представляет источник питания 200 мА DALI - GP-DP004N-16V

## Питает до 64 устройств DALI через сеть переменного тока

Тайбэй, Тайвань, 4 сентября 2014 года - GlacialPower, подразделение тайваньской технологической производственной корпорации GlacialTech, сообщает о новинке в линейке продукции DALI – источнике питания GP-DP004N-16V. Источник питания DALI GP-DP004N выдает ток 200 мА, чего хватит для питания сети из 64 устройств DALI. Источник питания GP-DP004N-16V совестим со стандартом DALI IEC62386, работает от сетей переменного тока 100 – 240В и выдает постоянное напряжение 16В. Безопасность работы обеспечена защитой от избыточного тока и короткого замыкания.

### Полная мощность

GP-DP004N-16V выдает ток 200 мА по шине DALI. DALI – это новая стандартизированная система управления освещением с улучшенным контролем, повышенной эффективностью, плавным затуханием и упрощенной топологией создания сетей осветительных устройств. Сеть DALI объединяет до 64 независимых устройств, организованных в 16 групп. Любой сети DALI требуется шина питания, и GP-DP004N-16V обеспечивает ток 200 мА при напряжении в 16В, чего достаточно для питания всей сети устройств DALI (128 мА), при этом оставшийся ток идет на питание устройств, не имеющих встроенного источника питания.

### Стандарт DALI

Согласно утвержденному международному стандарту все устройства DALI являются взаимозаменяемыми, что упрощает установку систем управления. Источник питания GP-DP004N-16V совместим с устройствами GlacialLight и другими брендами DALI, например конвертером GL-DA02 DALI с интерфейсом для LED-драйверов 1-10В в сетях DALI. Система DALI при питании от GP-DP004N-16V позволяет достигать общей протяженности по проводу до 300 метров при падении не более 2В на одной линии.

### Описание

- Переменный ток 100 – 240 В AC (277 В AC).

- Выдача постоянного напряжения.

- Совместимость с шиной DALI.

- Защита от избыточного тока и короткого замыкания.

- Совместимость со стандартом DALI IEC62386.

### Характеристики

| Модель |  | GP-DP004N-16V |
| --- | --- | --- |
| Выход | Постоянный ток | 16 Вольт |
|  | Допустимое отклонение | ±10% |
|  | Вольтаж при постоянном токе | 14,4～17,6В |
|  | Номинальный ток | 200 мА |
|  | Отклонения по току | 200 мА＋10% / －15% |
|  | Диапазон тока | 170～220 мА |
|  | Номинальная мощность | 3,36 Вт |
|  | Шум и фон (макс.) | 150 мВ |
|  | Время подготовки к работе (макс.) | 115 В AC: < 1S 230 В AC: < 0.5S |
| Вход | Вольтаж | 100～240В AC |
|  | Номинальное напряжение | 90～264В AC |
|  | Frequency Range | 50 Гц～60 Гц |
|  | Переменный ток (макс.) | 0,11 A при 115В AC |
|  | Пусковой ток (макс.) | 13 А при 115В AC / 25 А при 230В AC |

### Узнайте больше о новых продуктах GlacialPower:

http://www.glacialpower.com/products/Dalipower.htm

### О компании GlacialPower

GlacialPower, подразделение GlacialTech, производит импульсные источники питания (SMPS) для осветительных систем LED. GlacialPower выпускает устройства различной мощности и назначения. Современный дизайн и привлекательные функции позволяют легко адаптировать их под желания клиентов. Ознакомьтесь с подробностями на сайте www.GlacialPower.com.