# GlacialLight представляет 6-дюймовые накладные светодиодные светильники (AC/DC) серии GL-DL06-SM

## Эти простые в установке светильники дают поток 700 лм при мощности 12 Вт

25 марта 2014 года, Тайбэй, Тайвань - GlacialLight, подразделение технологической производственной компании GlacialTech, представляет расширение серии 6-дюймовых накладных светодиодных светильников-даунлайтов. Серия GL-DL06-SM состоит из моделей с единой конструкцией, для установки которой не требуется сверлить отверстия в стенах или потолке. Эти накладные светильники отвечают стандартам электропитания большинства регионов мира и дают сбалансированный качественный свет с разными вариантами цветовой температуры. Предлагаются модели без регулировки яркости, с регулировкой 3-в-1, с регулировкой AC-TRIAC и с питанием от источников постоянного тока (DC).

### Простая установка

Светильники GL-DL06-SM поставляются с креплениями для быстрой установки в рабочее положение. Возможность накладного монтажа позволяет не сверлить лишние отверстия в стенах или потолке. Дополнительное крепление (опция) дает возможность поместить светильник ближе к освещаемой зоне, например, на кухнях, в кафе и других помещениях.

### Совместимость

СерияGL-DL06-SM содержит различные модели светильников, работающих во всех регионах мира. Модели, работающие от сетей переменного тока (AC), могут работать в сетях с напряжением 100-240В и поддерживают регулировку яркости AC-TRIAC (яркостью этих светильников можно управлять через обычные переключатели яркости). Модели, работающие от источников постоянного тока (DC), поддерживают входное напряжение 11-15В и 22-30В.

### Более 700 люмен при 12 Вт

GL-DL06-SM при 12 Вт потребляемой мощности дает световой поток силой не менее 700 лм с тремя вариантами цветовой температуры: 3000K – теплый белый, 4000K – нейтральный белый и 5700K – холодный белый. Оптимальный угол пучка 110 градусов равномерно освещает комнату или иной интерьер.

При эффективности работы от 58 до 72 лм/Вт эти светильники-даунлайты являются отличной заменой устаревшим галогенным и лампам и лампам дневного света. Соответствие стандартам RoHS означает, что вся серия GL-DL06-SM не содержит ртути или других опасных компонентов. Также, в отличие от традиционных средств освещения, эти безопасные для окружающей среды светильники не производят ультрафиолетовое или инфракрасное излучение.

### Характеристики:

DL06-SM (без регулировки яркости)

| Тип | GL-DL06-SM-WW | GL-DL06-SM-NW | GL-DL06-SM-CW |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 12 Вт |  |  |
| Срок службы | 30000 часов |  |  |
| Входное напряжение | 100-240В (переменный ток AC) |  |  |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.88 при 120В, 0.8 при 240В переменного тока (AC) |  |  |
| Цветовая температура | 3000K | 4000K | 5700K |
| Световой поток | 700 лм | 730 лм | 860 лм |
| Эффективность работы | 58 лм/Вт | 61 лм/Вт | 72 лм/Вт |
| Коэффициент цветопередачи (минимальный) | 80 | 80 | 80 |
| Угол пучка | 110° |  |  |
| Габариты | 180 x 40 мм |  |  |
| Класс защиты | IP20 |  |  |
| Рабочая температура | -20°C ~ +40°C |  |  |
| Драйвер в комплекте | GP-HS10P-36C |  |  |
| Вес нетто | 550 г (с драйвером) |  |  |
| Упаковка | 10 шт / картон |  |  |

DL06DA-SM (с регулировкой яркости: 1-10В/ШИМ/Резистор)

| Тип | GL-DL06DA-SM-WW | GL-DL06DA-SM-NW | GL-DL06DA-SM-CW |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 12 Вт |  |  |
| Срок службы | 30000 часов |  |  |
| Входное напряжение | 100-240В (переменный ток AC) |  |  |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.88 при 120В, 0.8 при 240В переменного тока (AC) без диммера |  |  |
| Цветовая температура | 3000K | 4000K | 5700K |
| Световой поток | 700 лм | 730 лм | 860 лм |
| Эффективность работы | 58 лм/Вт | 61 лм/Вт | 72 лм/Вт |
| Коэффициент цветопередачи (минимальный) | 80 | 80 | 80 |
| Угол пучка | 110° |  |  |
| Габариты | 180 x 40 мм |  |  |
| Класс защиты | IP20 |  |  |
| Рабочая температура | -20°C ~ +40°C |  |  |
| Драйвер в комплекте | GP-HS10P-36CA (для 1-10В/ШИМ/Резистор) |  |  |
| Вес нетто | 550 г (с драйвером) |  |  |
| Упаковка | 10 шт / картон |  |  |

DL06Dx-SM (с регулировкой яркости AC-TRIAC)

| Тип | GL-DL06DL-SM-WW GL-DL06DH-SM-WW | GL-DL06DL-SM-NW GL-DL06DH-SM-NW | GL-DL06DL-SM-CW GL-DL06DH-SM-CW |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 12 Вт |  |  |
| Срок службы | 30000 часов |  |  |
| Входное напряжение | 100-120В переменного тока AC (GL-DL06DL-SM) 200-240В переменного тока AC (GL-DL06DH-SM) |  |  |
| Коэффициент мощности (PF) | 0.8 при 120В / 0.7 при 240В переменного тока (AC) без диммера |  |  |
| Цветовая температура | 3000K | 4000K | 5700K |
| Световой поток | 700 лм | 730 лм | 860 лм |
| Эффективность работы | 58 лм/Вт | 61 лм/Вт | 72 лм/Вт |
| Коэффициент цветопередачи (минимальный) | 80 | 80 | 80 |
| Угол пучка | 110° |  |  |
| Габариты | 180 x 40 мм |  |  |
| Класс защиты | IP20 |  |  |
| Рабочая температура | -20°C ~ +40°C |  |  |
| Драйвер в комплекте | GP-TS10P-30L (для AC-TRIAC 100-120В) GP-TS10P-30H (для AC-TRIAC 200-240В) |  |  |
| Вес нетто | 550 г (с драйвером) |  |  |
| Упаковка | 10 шт / картон |  |  |

DL06LD-SM (постоянный ток)

| Тип | GL-DL06LD-SM-WW | GL-DL06LD-SM-NW | GL-DL06LD-SM-CW |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 12 Вт |  |  |
| Срок службы | 30000 часов |  |  |
| Входное напряжение | 11-15 В / 22-30В (постоянный ток DC) |  |  |
| Цветовая температура | 3000K | 4000K | 5700K |
| Световой поток | 700 лм | 730 лм | 860 лм |
| Эффективность работы | 58 лм/Вт | 61 лм/Вт | 72 лм/Вт |
| Коэффициент цветопередачи (минимальный) | 80 | 80 | 80 |
| Угол пучка | 110° |  |  |
| Габариты | 180 x 40 мм |  |  |
| Класс защиты | IP20 |  |  |
| Рабочая температура | -20°C ~ +40°C |  |  |
| Драйвер в комплекте | GP-LD10-30C |  |  |
| Вес нетто | 490 г (с драйвером) |  |  |
| Упаковка | 10 шт. / картон |  |  |

### Краткое описание:

- Простая установка, единая конструкция

- Возможность установки на стену или на потолок

- Прочный и легкий литой алюминиевый корпус

- Цветовая температура 3000K/4000K/5700K

- Дополнительное крепление (опция) позволяет поместить светильник ближе к освещаемому объекту

- Модели, работающие от переменного тока (AC), совместимы с сетями переменного тока во всем мире. Модели, работающие от постоянного тока (DC), рассчитаны на напряжение 11-15В, 20-30В

- В этой серии представлено 4 модели: без регулировки яркости, с регулировкой яркости 3-в-1, с регулировкой яркости AC-TRIAC и работающие от источников постоянного тока

### О компании GlacialLight

Крмпания GlacialLight, являющаяся подразделением GlacialTech, выпускает комплексные светодиодные осветительные решения для наружного и внутреннего применения для частных лиц и компаний. Помимо широкой линейки стандартной осветительной LED-продукции, компания GlacialLight также предлагает продукцию, созданную под конкретные цели и задачи клиентов. За дополнительной информацией посетите официальный сайт компании www.GlacialLight.com.