# GP-HS35P-48CA – новый экономичный блок питания GlacialPower мощностью 36 ватт с регулировкой яркости

## Чистый ток на выходе от 33 до 48 вольт, соответствует нормативам ЕС по безопасности и энергоснабжению

8 сентября 2016 года, Тайбэй, Тайвань – компания GlacialPower, подразделение технологической корпорации GlacialTech Inc, представила новый блок питания GP-HS35P-48CA с расчётной мощностью 33,6 ватт и выходным напряжением 33-48 вольт. Он обладает функцией энергосбережения и выдаёт чистый ровный ток на выходе с минимальными искажениями, что соответствует директивам ЕС по безопасности и энергоснабжению. Компактный и прочный корпус позволит избежать проблем с техобслуживанием, которым подвержены продукты конкурентов. Класс защиты IP67 даёт возможность использовать изделие как в помещениях, так и на открытых пространствах. Номинальное входное напряжение составляет от 100 до 277 вольт переменного тока, максимальный диапазон входного напряжения составляет 90 -305 вольт переменного тока.

### Европейский уровень качества

Блок питания GP-HS35P-48CA полностью соответствует европейским директивам, относящимся к продукции, связанной с производством электроэнергии (ErP) EU 1194/2012, с учётом последних дополнений уровня 3 (Stage 3). Они направлены на повышение эффективности работы электроприборов, в том числе, повышение коэффициента мощности. В соответствии с этими стандартами блок питания GP-HS35P-48CA имеет коэффициент мощности более 0,98 при 120VAC, более 0,95 при 240VAC и более 0,9 при 277VAC при полной нагрузке.

При отсутствии нагрузки энергопотребление изделия составляет менее 0,5 ватта при 230VAC. Помимо этого блок питания выдаёт ровный и чистый ток без искажений, которые могли бы нанести вред осветительным приборам или вызвать другие проблемы. Коэффициент нелинейных искажений составляет (THD) составляет менее 20 процентов при 277VAC.

### Новейшие стандарты безопасности

Компания GlacialPower всегда уделяет особое внимание вопросам безопасности и долговечности продукции, и уже подала заявку на прохождение сертификации по европейским стандартам EN61347-1:2015 и EN61347-2-13:2014 для GP-HS35P-48CA. Эти сертификаты подтвердят соответствие стандартам ЕС в области безопасности электроприборов.

### Быстрый запуск и гибкая настройка яркости

Блок питания GP-HS35P-48CA запускается менее, чем за полсекунды при напряжении 230 вольт (переменного тока). Предусмотрены различные варианты регулировки яркости для любых ситуаций: ШИМ, внешний контроль 0-10 VDC и через резистор 0 -100 кОм.

### Описание:

- Входное напряжение 90-305 вольт переменного тока

- Режим постоянного тока

- Встроенный активный ККМ

- Защита: OVP, SCP, OTP

- Регулировка яркости 3-в-1 (0-10В , ШИМ, резистор)

- Класс защиты IP67

- Соответствует нормативам ЕС ErP EU 1194/2012, Stage 3 по энергоснабжению

- Расход энергии при отсутствии нагрузки менее 0,5 ватта

- Время запуска менее 0,5 секунды при 230VAC

- КНИ менее 20% при 277VAC

- Сертификаты ЕС EN61347-1:2015, EN61347-2-13:2014

### Характеристики:

| Модель |  | GP-HS35P-48CA |
| --- | --- | --- |
| Выход | Диапазон напряжения (постоянный ток) | 33 ~ 48В |
|  | Расчётный ток | 700 миллиампер |
|  | Расчётная мощность | 33,6 ватт |
|  | Помехи и шум (макс.) | 250 милливольт |
|  | КПД при 240VAC (обычный) | 83% |
|  | Отклонения по току | ±5% |
|  | Регулировка яркости | ШИМ: Puls: Hi=10V Low=0V, Duty: 0%~100%, Fsw 0.5‐3KHZ |
|  |  | Аналог: внешний источник 0 ~ 10 вольт постоянного тока |
|  |  | Резистор: 0 – 100 килоом |
|  | Время запуска (макс.) | ＜0,5 с при 230 VAC при полной нагрузке |
|  | Расход при отсутствии нагрузки (макс.) | ＜0,5 ватт при 230 VAC |
| Вход | Диапазон номинального напряжения (обычный) | 100 ~ 277 VAC |
|  | Диапазон напряжения (мин/макс) | 90 ~ 305 VAC |
|  | Частотный диапазон | 47 ~ 63 Гц |
|  | Переменный ток (макс.) | 0,5A при 120 VAC / 0,3A при 240 VAC |
|  | Коэффициент мощности | > 0,98 при 120 VAC / > 0,95 при 240 VAC / > 0,9 при 277 VAC при полной нагрузке |
|  | Пусковой ток (макс.) | ХОЛОДНЫЙ ПУСК 60A при 264 VAC |
|  | Ток утечки | < 0,25mA при 230 VAC |

### Узнайте больше на сайте GlacialPower:

http://www.glacialpower.com/products/led-driver-DCdimming.htm

### О компании GlacialPower

GlacialPower, подразделение GlacialTech, производит импульсные источники питания (SMPS) для осветительных систем LED. GlacialPower выпускает устройства различной мощности и назначения. Современный дизайн и привлекательные функции позволяют легко адаптировать их под желания клиентов. Ознакомьтесь с подробностями на сайте www.GlacialPower.com.